TONGJI UNIVERSITY

物理实验报告

实验名称   RC串联电路的暂态和稳态过程研究

学生姓名

学　　号

组    号  　　　　　　    B

实验日期  　　 　　　 2026. 3. 24

┊

┊

┊

┊

┊

┊

┊

┊

┊

┊

┊

┊

┊

装

┊

┊

┊

┊

┊

订

┊

┊

┊

┊

┊

线

┊

┊

┊

┊

┊

┊

┊

┊

┊

┊

┊

┊

┊

RC串联电路的暂态和稳态过程研究

实验目的

（1） 学习数字示波器的使用。

（2） 掌握用示波器观察 RC 电路电容的充放电特性曲线及时间常数测量。

（3） 掌握用示波器观测 RC 串联电路的相频特性及相位差测量。

实验原理

1. RC串联电路的暂态特性

RC 串联电路在接通或断开电源的瞬间，电荷的积累与释放会形成暂态变化过程，其快慢由电路的时间常数 τ 决定。

（1）充放电过程公式

充电过程： 开关 K 合向 1，由回路方程 RCdQdt+QC=E 得电容电压：

UCt=E1-e-t/RC

放电过程： 开关 K 合向 2，电容通过电阻 R 放电，电容电压为：

UCt=Ee-t/RC

电阻电压： 充电时 UR=Ee-t/RC；放电时 UR=-Ee-t/RC（负号表示电流方向相反）。

（2）时间常数 τ

定义 τ= RC 为电路的时间常数。实验中可通过以下两种方法测量：

- 半衰期法： 测量电压衰减到初始值一半所需的时间 T1/2，则 τ=T1/2ln2≈1.443T1/2。

- 线性回归法： 对放电公式取对数得 lgUC=lgE-0.4343τt，通过波形数据进行线性拟合，由斜率求得 τ。

（3）方波激励下的观测

由于暂态过程极短，实验采用方波信号作为激励源。当方波周期 T ≫τ 时，利用方波的上升沿模拟充电，下降沿模拟放电，使暂态过程在示波器上重复出现，从而观测到完整的 UC 和 UR 波形。

2. RC串联电路的稳态特性

当电路输入正弦交流电压 Ui 足够长时间后，电路进入稳态。此时电流、电压的幅值和相位保持恒定。

1. 幅频特性与滤波功能

电路中各元件电压随信号角频率 ω (ω= 2πf) 的变化关系如下：

回路总阻抗： Z=R2+1ωC2

低通滤波（以 UC 为输出）：

UC=Ui1+ωRC2

当 ω→0 时，UC→Ui；频率越高，UC 越小。这构成了低通滤波器。

高通滤波（以 UR 为输出）：

UR=Ui1+1ωRC2

当 ω→∞ 时，UR→Ui；频率越低，UR 越小。这构成了高通滤波器。

截止频率（等幅频率）： 当 UR=UC 时，对应的角频率为 ω0=1RC。

2. 相频特性

总电压 Ui 与电流 i 之间的相位差 φ 取决于频率：

φ=-arctan1ωCR

物理意义： 电容电压 UC 始终滞后于电流相位 π/2；总电压 Ui 滞后于电流的相位角为 φ。

变化趋势： 随着频率 ω 增大，φ 从 -π/2 趋近于 0。

3. 数字示波器

数字示波器通过数据采集和 A/D 转换，将模拟信号数字化并存储、显示。与模拟示波器相比，它能自动捕获高速暂态信号，支持复杂的波形运算与参数测量，并能将数据传输至计算机，具有更高的测量精度和更强的波形处理能力。

实验内容

1 用半值法测量信号发生器内阻

实验电路的等效电阻为回路电阻与信号发生器内阻之和，当回路电阻未远大于信号发生器内阻时，首先应该测量信号发生器的内阻。信号发生器内阻 r 可用半值法进行快速测量。电路如图 5.8.10 所示。

先将方波信号直接输入示波器，调节信号发生器输出幅度旋钮，使示波器屏上显示的方波幅度为 8.0div。再将开关 K 合上，调节可调电阻 R'，当其阻值为 R0 时，方波幅度恰为 4.0div，减少为原来的一半，则信号源内阻 r=R0。

2 观察 RC 串联电路的暂态过程

设定电阻箱阻值 R=1000.0Ω 及标称值为 0.47μF 电容，按图 5.8.11 连接电路。设定信号发生器输出信号为方波，输出电压幅值为 1V。调节信号发生器频率由 100hz 至 1000hz，按下 SET TO ZERO 按钮，使 CH1 和 CH2 两个通道的波形对 X 轴对称，并相应调节数字示波器使波形显示合适。仔细观察 UC 的波形变化，并分析其成因。

设定信号发生器频率为 200hz，选择获取 ACQUIRE 功能菜单，设置获取方式为平均，并设定平均次数为 8。选择光标 CURSOR 功能菜单，选择光标测量类型为时间。可用左右旋转多用途旋钮控制器 MULTI PURPOSE 调节左右光标的位置，按下该旋钮 PUSH SELECTED 则切换左右光标的操作，可用粗调/细调改变光标移动的速度。将左右光标间距设置为半衰期宽度，记录屏幕上显示的时间差值 ΔT，即半衰期 T1/2，并计算时间常数 τ。

3 测定 RC 串联电路的相频特性

保持电路连接不变，设定信号发生器输出信号为正弦波，输出电压幅值为 1V。调节数字示波器使波形合适显示。选择获取 ACQUIRE 功能菜单，设置获取方式为采样。选择测量 MEASURE 功能菜单，设置 F1 为延时测量，测量内容为 CH1-CH2，F2 为 CH1 周期测量，F3 为 CH2 周期测量。调节信号源频率 f，频率范围为 100hz 至 1500hz，记录不同频率下 CH1 和 CH2 的延时时间以及 CH1 或 CH2 的周期，利用双轨迹法计算其位相差 φ，绘制相频特性曲线。应用李萨如图形法重复以上测量过程，试比较两种方法哪个测得更为准确。

实验仪器

函数信号发生器、UTD2000L系列数字示波器

数据记录处理

信号源内阻r = 51Ω

半衰期 T1/2 = Δt = 352.530 μs

电容 C =  T1/20.693(R+r) = 0.484 μF

| f(Hz) | Δt(μs) | T(ms) | φ1​ | B/DIV | A/DIV | φ2 | φ理​ | E1​ | E2​ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 100 | 480.0 | 10.00 | 17.28∘ | 16.669 | 58.400 | 16.58∘ | 17.72∘ | 2.50% | 6.40% |
| 300 | 385.0 | 3.333 | 41.58∘ | 29.367 | 43.830 | 42.07∘ | 43.80∘ | 5.10% | 3.90% |
| 600 | 282.0 | 1.667 | 60.90∘ | 24.548 | 28.403 | 59.80∘ | 62.46∘ | 2.50% | 4.30% |
| 1000 | 196.5 | 1.000 | 70.74∘ | 17.386 | 18.482 | 70.17∘ | 72.63∘ | 2.60% | 3.40% |
| 1500 | 142.8 | 0.6667 | 77.11∘ | 12.246 | 12.649 | 75.50∘ | 78.22∘ | 1.40% | 3.50% |

讨论与分析

1.在示波器上利用光标测量 Δt、DIV 长度时，受到示波器屏幕分辨率和人眼观察的限制，光标定位存在固有偏差。读数偏移会对最终相位差的计算产生影响。

2. 实验中观察到李萨如图形（椭圆）轨迹较粗，边缘模糊。这可能是由于信号源在传输过程中耦合了环境中的高频电磁噪声，以及示波器在调大增益时放大器产生的本底噪声所致。由于轨迹较粗，在读取截距 B 和峰值 A 的中心位置时存在人为判定的偏差，这是导致李萨如图形法误差 E2 的主要随机误差来源。

3. 本实验采用了双轨迹法和李萨如图形法两种方法。两种方法相对误差均较小，双轨迹法的相对误差比李萨如图形法略小，证明了在 100Hz 到 1500Hz 频段内，两种测量方式都具有较高的可靠性，双轨迹法可靠性更高。这可能是因为噪声对李萨如图形几何参数读取的干扰较大，而双轨迹法的时间差为机器自动读出，噪声影响较小。

实验结论

1. 在误差允许范围内，使用半衰期法测得的电容与标称值基本相符。

2. 在误差允许范围内，双轨迹法和李萨如图形法测量的相位差基与理论值基本相符。双轨迹法的误差略小。

┊

┊

┊

┊

┊

┊

┊

┊

┊

┊

┊

┊

┊

装

┊

┊

┊

┊

┊

订

┊

┊

┊

┊

┊

线

┊

┊

┊

┊

┊

┊

┊

┊

┊

┊

┊

┊

┊

（请将教师签字的实验数据记录单完整拍照粘贴至此处。）