TONGJI UNIVERSITY

物理实验报告

实验名称  　　　     声速测定实验

学生姓名

学　　号

组    号  　　　　　　   B

实验日期  　　　　　   2026.4.7

┊

┊

┊

┊

┊

┊

┊

┊

┊

┊

┊

┊

┊

装

┊

┊

┊

┊

┊

订

┊

┊

┊

┊

┊

线

┊

┊

┊

┊

┊

┊

┊

┊

┊

┊

┊

┊

┊

声速测定实验

实验目的

- 了解压电换能器的原理与功能。

- 掌握用示波器观察驻波及振动合成实验现象。

- 掌握用共振干涉法与相位比较法测定波长。

- 测定室温下空气中的声速。

- 培养综合使用仪器的能力。

- 练习用逐差法处理实验数据。

实验原理

1. 声速测定的基本原理

声音在介质中的传播速度 v 主要受介质密度、压力、温度及粘度影响。实验中主要采用两种数学模型进行测量：根据位移和速度关系：v = L/t， 根据波速关系：v = f ⋅λ。

空气中的声速随温度 t 变化，理论公式为 v=v01+t/T0（其中 v0≈331.45m/s）。

2.压电换能器

实现电信号与声信号（超声波）的相互转换。利用压电陶瓷的压电效应。当材料受力时产生电场（接收），或加电压时产生形变（发射）。常用“夹心式”结构（郎之万换能器），由后盖反射板、压电陶瓷片和辐射头组成，具有指向性强、效率高的特点。

3.共振干涉法（驻波法）

发射源 S1 与接收头 S2 之间的声波相互干涉形成驻波。移动 S2，通过示波器观察接收信号的振幅变化。相邻两个振幅极大值（波腹）之间的距离为半个波长（λ/2）。测得 λ 后结合已知频率 f 即可求出声速。

4.相位比较法

比较发射信号与接收信号之间的相位差 ϕ。相位差与传播距离 x 的关系为 ϕ=2πxλ。将两路信号分别输入示波器的 X、Y 通道，观察李萨如图形。当图形从直线变为椭圆再变回直线（相位差改变 π）时，意味着接收器移动了半个波长（λ/2）。以此测定波长并计算声速。

实验内容

1 预备实验：数字示波器观测相位差

（1）调整示波器，显示合适的信号波形。

（2）观察并绘制相位差为 0°、90°、180°、270°、360°时李萨如图形。

2 共振干涉法

（1）调整实验装置

1）将压电陶瓷换能器 S1 信号端口与信号发生器输出相连接，S2 信号端口连接至示波器 CH1 通道输入端。

2）将 S2 移至 S1 附近，两者尽量靠近但不能相互接触。观察并调整使 S1 和 S2 的两个端面平行。

3）打开示波器和信号发生器，信号发生器频率设置为 35.0KHz。

（2）调整谐振频率

缓慢调整函数发生器的频率，同时观察示波器所显示 S2 端输出信号的幅度。幅度达到最大值时，这意味着信号频率与压电换能器的固有频率相匹配。

（3）波长测量

1）将 S2 缓慢向右移动，逐渐远离 S1，同时观察示波器显示的信号幅度变化，用游标尺读出信号幅度极大值 S2 所在位置 li。继续移动 S2，连续读出 20 个相邻的幅度极大位置。

2）用逐差法计算波长。

3 相位比较法

（1）调整实验装置

1）函数发生器的输出端口有两个信号分叉，使一个与 S1 连接，使另一个连接到示波器的 CH2 通道输入端。S2 信号端口连接到示波器的 CH1 通道输入端。

2）将示波器显示模式调整为“X-Y”。

3）与上述方法相同，调整信号发生器频率与压电换能器的固有频率相匹配。

（2）波长测量

1）将 S2 缓慢向右移动，逐渐远离 S1，同时观察示波器显示的李萨如图形为一特定角度的直线时，记录下此时 S2 所在位置 li。继续移动 S2，连续读出 20 个相邻的直线位置。

2）用逐差法计算波长。

4 计算声速

（1）实验开始与结束时，记录室温。

（2）计算室温下空气中的声速理论值。

（3）分别利用共振干涉法和相位比较法测定的波长值计算声速，并与理论值进行比较，计算百分差。

实验仪器

声速测定装置、低频信号发生器、数字示波器等

数据记录处理

开始温度：20.9°C

结束温度：20.8°C

信号频率：37685 Hz

v理=v01+tT0≈343.9s

| 序号 | ​ li (mm) | ​ li+10 (mm) | λi (mm) |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 30.00 | 76.26 | 9.25 |
| 2 | 34.62 | 80.80 | 9.24 |
| 3 | 39.22 | 85.46 | 9.25 |
| 4 | 43.86 | 90.12 | 9.25 |
| 5 | 48.48 | 94.60 | 9.22 |
| 6 | 53.14 | 99.22 | 9.22 |
| 7 | 57.76 | 103.90 | 9.23 |
| 8 | 62.36 | 108.50 | 9.23 |
| 9 | 66.98 | 113.12 | 9.23 |
| 10 | 71.62 | 117.80 | 9.24 |

平均值：λ=9.24 mm

（1）uA1=0.001410×9≈0.0039 mm uB1=0.02/3≈0.0115 mm

uλ1=0.00392+0.01152≈0.012 mm urλ=uλ/λ=0.012/9.24 = 0.13%

（2）uf=Δ仪_f/3=0.01/3≈0.0058 kHz urf=uf/f=0.0058/37.685≈0.015%

（3）v=λ⋅f=9.24mm×37.685 kHz≈348.2 m/s

urv=urλ2+urf2=0.13%)2+(0.015%)2≈0.13%

uv=urv⋅v=0.0013×348.2≈0.5 m/s

实验结果表达式：

v=348.2±0.5 m/s

urv=0.13 %

E0=|v实-v理|v理×100%=1.25%

| 序号 | li​ (mm) | li+10​ (mm) |  | λi​ (mm) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 29.98 |  | 122.10 | 9.21 |
| 2 | 39.22 |  | 131.32 | 9.21 |
| 3 | 48.44 |  | 140.50 | 9.21 |
| 4 | 57.66 |  | 149.72 | 9.21 |
| 5 | 66.90 |  | 158.94 | 9.20 |
| 6 | 76.08 |  | 168.18 | 9.21 |
| 7 | 85.26 |  | 177.40 | 9.21 |
| 8 | 94.50 |  | 186.66 | 9.22 |
| 9 | 103.7 |  | 195.80 | 9.21 |
| 10 | 112.92 |  | 204.98 | 9.21 |

平均值：λ=9.21mm

（1）uA=0.000210×9≈0.0015 mm uB=Δ仪/3=0.02/1.732≈0.0115 mm

uλ=uA2+uB2=0.00152+0.01152≈0.012 mm  urλ=uλ/λ=0.012/9.21≈0.13%

（2）uf=Δ仪_f/3=0.01/3≈0.0058 kHz urf=uf/f=0.0058/37.685≈0.015%

（3）v=λ⋅f=9.21m×37.685 kHz≈347.1 m/s

urv=urλ2+urf2=0.13%)2+(0.015%)2≈0.13%

uv=urv⋅v=0.0013×347.1≈0.5 m/s

实验结果表达式：

v=347.1±0.5 m/s

urv=0.13 %

E0=|v实-v理|v理×100%=0.93%

讨论与分析

1. 本次实验分别采用了驻波法（振幅法）和相位比较法进行测量。在处理数据时，为了减小偶然误差，利用了逐差法求得波长的平均值。

从数据记录来看，两组实验测得的波长波动很小，说明实验过程中示波器波形稳定，换能器移动机构的读数精度较高。

逐差法通过将远端读数与近端读数相减，充分利用了所有测量数据，抵消了部分系统误差，使得计算出的波长更接近真实值。

2. 误差来源分析

温度波动： 实验开始温度为 20.9°C，结束为 20.8°C，说明实验过程中存在温度波动，空气温度的波动会影响声速的测量以及理论值的计算。

读数误差： 在判断示波器波形达到“极大值”或“李萨如图形斜率最大”时，存在人为的主观判断误差。

实验结论

通过对实验数据的处理，我们得到了在该实验室温度下的声速测量值，且通过计算百分差，在误差允许范围内，实验值与理论值高度吻合，所得声速结果准确，实验达到了预期目标。

┊

┊

┊

┊

┊

┊

┊

┊

┊

┊

┊

┊

┊

装

┊

┊

┊

┊

┊

订

┊

┊

┊

┊

┊

线

┊

┊

┊

┊

┊

┊

┊

┊

┊

┊

┊

┊

┊

（请将教师签字的实验数据记录单完整拍照粘贴至此处。）