TONGJI UNIVERSITY

物理实验报告

实验名称  　　  用光栅衍射测定光波波长

学生姓名

学　　号

组    号  　　　　　　   B

实验日期  　　　　　 2026.4.14

┊

┊

┊

┊

┊

┊

┊

┊

┊

┊

┊

┊

┊

装

┊

┊

┊

┊

┊

订

┊

┊

┊

┊

┊

线

┊

┊

┊

┊

┊

┊

┊

┊

┊

┊

┊

┊

┊

用光栅衍射测定光波波长

实验目的

- 了解分光计的结构，学会分光计的调节和使用方法。

- 加深对光的衍射和光栅分光作用基本原理的理解。

- 学会用透射光栅测定光波的波长及光栅常数。

实验原理

光栅相当于一组数目众多的等宽、等距和平行排列的狭缝。光栅分为透射光栅和反射光栅两种，本实验用的是透射光栅。

如图 7.5.1 所示，光源发出的复色光经平行光管准直后以相同的角度垂直地照射在光栅上，发生衍射。望远镜将与光栅法线（入射光线）成 θ 角的衍射光会聚于其焦平面上的一点。由光栅方程得知，产生衍射亮条纹的条件为：

dsinθ=kλ k=±1,±2,⋯,±n

式中 θ 角是衍射角；λ 是复色光波长；k 是光谱级数；d 是光栅常数。

由于入射光为复色光，当 k=0 时，在 θ=0 的方向上，各种波长的光谱线重叠在一起，形成明亮的零级光谱；当 k ≠0 时，不同波长的光谱线出现在不同的方向上（θ 的值不同），而与 k 的正负两组相对应的两组光谱，则对称地分布在零级光谱的两侧。

若光栅常数 d 已知，在实验中测定了某谱线的衍射角 θ 和对应的光谱级 k，则可求出该谱线的波长 λ；反之，如果波长 λ 是已知的，则可求出光栅常数 d。

实验内容

- 打开汞灯电源。

- 分光计粗调：在正式调整前，先目测粗调，使望远镜和平行光管对准，将载物台、望远镜和平行光管大致调水平，使它们大致垂直于分光计中心轴。

- 望远镜及平行光管水平调节。

- 自准直法望远镜调焦。

- 光栅置于载物台上。旋转载物台，使光栅面垂直于平行光管。

- 转动望远镜筒，在光栅法线两侧观察各级衍射光谱。中央为白亮线（k=0 的狭缝像），其两旁各有两级蓝、绿、黄（黄有两条且非常靠近）的谱线。固定载物平台，在整个测量过程中载物平台及其上面的光栅位置不可再变动。

- 从光栅的法线（零级光谱亮条纹）起沿一方向（如向左）转动望远镜筒，使望远镜中叉丝依次与第一级衍射光谱中蓝、绿、黄谱线重合，并记录与每一谱线对应的角坐标的读数（两个游标 ϕ1 和 ϕ1' 都要读。注意：此时读出的是角位置，不是衍射角）。再反向转动望远镜，越过法线，记录另一边三条谱线对应的角坐标的读数 ϕ2 和 ϕ2'。

- 利用公式

θ=ϕ2-ϕ1+ϕ2'-ϕ1'4

求谱线的衍射角。

实验仪器

分光计是一种常用的光学仪器，实际上就是一种精密的测角仪。在几何光学实验中，主要用来测定棱镜角、衍射角等等，而在物理光学实验中，加上分光元件（棱镜、光栅）即可作为分光仪器，用来观察光谱，测量光谱线的波长等等。

数据记录处理

| 光色 | k | φ1​ | φ1'​ | φ2​ | φ2'​ | ¦φ1- φ1'¦ | ¦φ2- φ2'¦ | φ | sinφ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 蓝光 | 1 | 76∘30' | 256∘33' | 91∘32' | 271∘35' | 15∘02' | 15∘02' | 7∘31' | 0.131 |
| 绿光 | 1 | 74∘35' | 254∘40' | 93∘27' | 273∘32' | 18∘52' | 18∘52' | 9∘26' | 0.164 |
| 黄光1 | 1 | 74∘05' | 254∘10' | 93∘59' | 274∘04' | 19∘54' | 19∘54' | 9∘57' | 0.173 |

d=λ绿sinφ=546.07×10-9 m0.164≈3.33×10-6 m

λ蓝=dsinφ=3.33×10-6×0.131≈436.19 nm

λ黄1=dsinφ=3.33×10-6×0.173≈576.04 nm

Eλ蓝=λ蓝-λ蓝0λ蓝0×100% = 0.08%

Eλ黄1=λ黄1-λ黄10λ黄10×100% = 0.16%

讨论与分析

1. 望远镜调节中，需要找到绿色十字，这一步比较困难。由于光栅反射能力弱，绿色十字很暗，难以寻找，且需要光栅垂直于望远镜，很容易造成偏差。可以先通过反光镜调节焦距，再将光栅紧贴望远镜，找到绿色十字，再将光栅缓慢远离，置于载物台上，以完成望远镜调节。

2. 在望远镜调节中，如果出现在反光镜下能找到绿色十字，但放上光栅时找不到，可能是光栅放反了，需要将光栅反过来。

3. 在实验过程中发现k = 2时，几乎看不见光斑，因为高级数光谱能量分布极其分散，或者时因为光栅性能的问题。

4. 本次实验采用了 θ=ϕ2-ϕ1+ϕ2'-ϕ1'4 的计算方式，有效地减少了偏心误差和光栅放置不完全垂直对实验结果带来的影响。

思考题

1) 本实验对分光仪的调整有何特殊要求？如何调节才能满足测量要求？

特殊要求：

平行光入射：平行光管必须输出平行光。

望远镜接收平行光：望远镜必须调焦至无穷远。

垂直要求：分光计的中心轴、望远镜光轴、平行光管光轴必须相互垂直且共面。

光栅平面垂直：光栅平面必须垂直于平行光管光轴，且光栅刻痕线必须与分光计中心轴平行。

调节方法：

通过调节望远镜下的倾斜螺旋和载物台下的调平螺钉，使反射像与分划板上方十字线重合，从而确保望远镜轴线垂直于仪器中心轴；用自准直法对望远镜调焦。

2) 调节光栅过程中，如发现光谱线倾斜，说明什么问题？应如何调整？

问题：这说明光栅的刻线与分光计的中心轴不平行，或者说光栅平面发生了偏转，没有竖直放置。

调整方法：调节载物台下方的调平螺钉，观察并校正光谱线在望远镜视场中的倾斜度，同时检查平行光管的狭缝是否也是竖直的。

3) 当狭缝太宽、太窄时将会出现什么现象？为什么？

太宽时：光谱线变粗、变模糊，分辨率下降，甚至导致相邻相近的光谱线重叠无法分辨。因为较宽会导致入射光的空间相干性变差，每个波长的衍射亮纹宽度增加。

太窄时：光谱线亮度显著降低，视场暗淡，难以观察和读数。因为进入仪器的光通量过小；同时，根据单缝衍射原理，缝越窄单缝衍射的主极大越宽，能量分布更分散，导致条纹亮度进一步减弱。

实验结论

在误差允许范围内，实验测得的蓝、黄谱线波长与标准汞光谱线高度吻合，误差很小，实验测量基本正确。有效加深了对光的衍射和光栅分光作用基本原理的理解。

┊

┊

┊

┊

┊

┊

┊

┊

┊

┊

┊

┊

┊

装

┊

┊

┊

┊

┊

订

┊

┊

┊

┊

┊

线

┊

┊

┊

┊

┊

┊

┊

┊

┊

┊

┊

┊

┊

（请将教师签字的实验数据记录单完整拍照粘贴至此处。）