TONGJI UNIVERSITY

物理实验报告

实验名称  　　　   偏振光的产生及应用

学生姓名

学　　号

组    号

实验日期

┊

┊

┊

┊

┊

┊

┊

┊

┊

┊

┊

┊

┊

装

┊

┊

┊

┊

┊

订

┊

┊

┊

┊

┊

线

┊

┊

┊

┊

┊

┊

┊

┊

┊

┊

┊

┊

┊

偏振光的产生及应用

实验目的

1 学习并掌握偏振光的种类、产生以及他们的鉴别方法

2 掌握偏振片、波片的作用

3 验证马吕斯定律

4 掌握布儒斯特角及其偏振特性，通过布儒斯特角测量折射率

实验原理

1 马吕斯定律与起偏/检偏

1）偏振基础：光是横波。自然光在垂直传播方向的所有方向振动一致；线偏振光仅在一个固定方向振动。

2）起偏与检偏：将自然光变为线偏振光的过程叫起偏（起偏器）；识别光偏振状态的过程叫检偏（检偏器）。

3）马吕斯定律：强度为 I0 的线偏振光通过检偏器后，透射光强 Iθ 取决于两者振动轴的夹角 θ：

Iθ=I0cos2θ

2 椭圆偏振光与波片

1）产生原理：两束频率相同、振动方向垂直且有相位差 δ 的线偏振光叠加，合成后的光矢量轨迹通常呈椭圆状。

2）波片作用：利用晶体的双折射效应（o 光与 e 光折射率不同），使两分量产生相位差 δ：

a. 1/4 波片 (δ= π/2)：可将线偏振光转变为椭圆（或圆）偏振光，反之亦然。

b. 1/2 波片 (δ= π)：使入射线偏振光的振动面转过 2α 角。

c. 全波片 (δ= 2π)：不改变入射光的偏振状态。

3 布儒斯特角

1）定义：当自然光以特定入射角 i0 射向非金属界面，且反射光与折射光互相垂直时，反射光变为纯粹的线偏振光（振动方向垂直于入射面）。

2）布儒斯特定律：入射角 i0（布儒斯特角）与介质折射率的关系为：

tani0=n2n1

3）应用：通过测量反射光消失（或最弱）时的入射角，可以计算介质的折射率 n2。

实验内容

1  验证马吕斯定律

- 开启半导体激光器，调节起偏器 P1、检偏器 P2 以及光功率计探头，使其同轴等高。

- 缓慢旋转检偏器 P2，观察光功率计读数，找到光强最大时的角度 θ0，以此作为参考零点。

- 以 10∘ 为步长旋转检偏器 P2，记录不同角度 θ 下对应的光功率计读数 I。

- 根据实验数据绘制 I-cos2θ 关系曲线，验证马吕斯定律。

2  椭圆偏振光的产生与鉴定

- 在起偏器 P1 和检偏器 P2 之间插入 1/4 波片。

- 先使 P1 和 P2 处于消光状态（即两者透振方向垂直）。

- 插入 1/4 波片并旋转，使光强再次降至最低，此时波片的光轴与 P1 的透振方向平行或垂直。

- 旋转 1/4 波片至 45∘ 位置，旋转检偏器 P2，观察光强。

- 将 1/4 波片旋转至23°，旋转检偏器 P2 观察光强变化。

3  布儒斯特角的测量

- 将直角三棱镜安装在旋转台上，确保激光束入射到三棱镜的最长边。

- 调节起偏器 P1 产生平行于入射面的线偏振光。

- 同步转动旋转台和白屏，寻找反射光强最弱的位置。

- 记录此时的入射角 i0（布儒斯特角），重复测量3次取平均值，并根据公式 tani0=n2/n1 计算折射率。

实验仪器

ZKY-PPD0300 光的偏振综合实验仪。

仪器主要是由激光器、偏振片、四分之一波片、直角三棱镜、白屏、光功率计、滑块、导轨等组成。

数据记录处理

一、

| ϕ/° | 光强/mW | ϕ/° | 光强/mW |
| --- | --- | --- | --- |
| 0 | 0.549 | 185 | 0.566 |
| 5 | 0.546 | 190 | 0.555 |
| 10 | 0.534 | 200 | 0.508 |
| 20 | 0.498 | 210 | 0.434 |
| 30 | 0.419 | 220 | 0.342 |
| 40 | 0.328 | 230 | 0.244 |
| 50 | 0.233 | 240 | 0.151 |
| 60 | 0.148 | 250 | 0.078 |
| 70 | 0.071 | 260 | 0.028 |
| 80 | 0.027 | 270 | 0.011 |
| 90 | 0.012 | 280 | 0.029 |
| 95 | 0.016 | 290 | 0.078 |
| 100 | 0.028 | 300 | 0.151 |
| 110 | 0.078 | 310 | 0.239 |
| 120 | 0.150 | 320 | 0.333 |
| 130 | 0.240 | 330 | 0.430 |
| 140 | 0.338 | 340 | 0.502 |
| 150 | 0.424 | 350 | 0.542 |
| 160 | 0.495 | 355 | 0.560 |
| 170 | 0.552 | 360 | 0.562 |
| 180 | 0.568 |  |  |

二、

| 检偏器角度/° | 1/4 波片角度0∘ 时光强 | 1/4 波片角度23∘ 时光强 | 1/4 波片角度45∘ 时光强 | 检偏器角度/° | 1/4 波片角度0∘ 时光强 | 1/4 波片角度23∘ 时光强 | 1/4 波片角度45∘ 时光强 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 0 | 0.012 | 0.102 | 0.178 | 190 | 0.024 | 0.078 | 0.177 |
| 10 | 0.022 | 0.080 | 0.179 | 200 | 0.052 | 0.061 | 0.178 |
| 20 | 0.048 | 0.067 | 0.178 | 210 | 0.094 | 0.067 | 0.177 |
| 30 | 0.091 | 0.067 | 0.176 | 220 | 0.146 | 0.080 | 0.175 |
| 40 | 0.140 | 0.080 | 0.171 | 230 | 0.198 | 0.103 | 0.170 |
| 50 | 0.194 | 0.104 | 0.168 | 240 | 0.252 | 0.136 | 0.168 |
| 60 | 0.243 | 0.135 | 0.165 | 250 | 0.288 | 0.172 | 0.165 |
| 70 | 0.289 | 0.172 | 0.163 | 260 | 0.318 | 0.213 | 0.163 |
| 80 | 0.312 | 0.207 | 0.160 | 270 | 0.328 | 0.243 | 0.163 |
| 90 | 0.322 | 0.239 | 0.157 | 280 | 0.322 | 0.268 | 0.163 |
| 100 | 0.312 | 0.264 | 0.159 | 290 | 0.288 | 0.277 | 0.163 |
| 110 | 0.284 | 0.274 | 0.159 | 300 | 0.248 | 0.280 | 0.165 |
| 120 | 0.236 | 0.264 | 0.157 | 310 | 0.199 | 0.265 | 0.167 |
| 130 | 0.186 | 0.250 | 0.158 | 320 | 0.147 | 0.238 | 0.169 |
| 140 | 0.137 | 0.233 | 0.166 | 330 | 0.093 | 0.206 | 0.172 |
| 150 | 0.090 | 0.204 | 0.171 | 340 | 0.053 | 0.168 | 0.175 |
| 160 | 0.049 | 0.171 | 0.175 | 350 | 0.026 | 0.132 | 0.178 |
| 170 | 0.022 | 0.134 | 0.176 | 360 | 0.017 | 0.100 | 0.179 |
| 180 | 0.013 | 0.102 | 0.177 |  |  |  |  |

（使用matlab绘制）

三、

| 测量次数 | 1 | 2 | 3 | 平均 | 折射率n |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 布儒斯特角/° | 57.0 | 56.3 | 56.5 | 56.6 | 1.516 |

讨论与分析

1. 在实验过程中，应使激光正对功率计的中心，测得的数据才为光强。

2. 在马吕斯定律验证实验中，光强极小时（90∘ 和 270∘ 附近）读数波动较大，可能受激光器功率抖动、探测器灵敏度及室内杂散光影响。

3. 在0°和360°时的光强读数存在一定误差，可能是因为光源功率的变化或者是机械回程误差造成。

4. 由于仪器精密度不够高，存在一定误差，导致1/4波片在45°时，得到的不是完美的圆，而是椭圆。

实验结论

1. 通过测量线偏振光经过检偏器后的光强随旋转角度 φ 的变化数据，在误差允许范围内，发现 I 与 cos2φ成正比，验证了马吕斯定律。

2. 在引入 1/4 波片后，成功观测到线偏振、椭圆偏振及圆偏振光，各项偏振特性的变化规律符合预期，基本正确。

3. 在误差允许范围内，通过测量布儒斯特角计算出的折射率 n = 1.516与材料折射率基本一致。

┊

┊

┊

┊

┊

┊

┊

┊

┊

┊

┊

┊

┊

装

┊

┊

┊

┊

┊

订

┊

┊

┊

┊

┊

线

┊

┊

┊

┊

┊

┊

┊

┊

┊

┊

┊

┊

┊

（请将教师签字的实验数据记录单完整拍照粘贴至此处。）